附件：

中山市黑臭(未达标)水体整治工程中补充计价依据（试行）(第二次征求意见稿)

编制说明

- 本补充子目是根据《建设工程工程量清单计价规范(GB 50500-2013)》、《广东省建设工程计价通则(2010)》、《广东省市政工程综合定额(2010)》、《广东省建设工程施工机具台班费(2010)》、《中山市中心组团黑臭（未达标）水体整治提升工程项目淤泥处理处置方案》等相关依据进行编制，适用中山市黑臭(未达标)水体整治工程中工艺相同或相似的相关工程项目。

- 本补充子目工作内容包括从蓄泥池中将污泥抽入相应处理设备，经过淤泥粗筛分、淤泥细筛、絮凝浓缩、机械脱水、尾水处理等工序，将污泥和污水进行无害化及脱水处理。

- 污泥理论含水率约为85%，产出泥饼的理论含水率应低于60%。实际情况不同可以按实调整。

- 本补充子目中人工费按照现场测定人数及人员配置，并配合“关于公布中山市2018年部分职位(工种)人力资源市场工资指导价位和2017年部分行业人工成本信息的通知”进行计算。

- 本补充子目机械设备台班费用参考《广东省建设工程施工机具台班费(2010)》进行计算，其中主要设备价格按照市场询价确定。

- 本补充子目与2010年广东省建设工程计价依据配套使用。

工程量计算规则

一、本补充子目工程量按污泥自然方量100m3计算。

| 黑臭(未达标)淤泥固化处理子目 （第二次征求意见稿） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容：1.从蓄泥池抽取污泥、粗隔筛、细滚筒筛、絮凝浓缩、调节后再机械压滤、尾水处理 |  |  |  |  |  |  | 计量单位:100m³ |
| 定额编号 |  |  |  |  |  |  | DB-0001 |
| 子目名称 |  |  |  |  |  |  | 淤泥固化处理 |
| 基价(元) |  |  |  | 一类 |  |  | 6205.74 |
|  |  |  |  | 二类 |  |  | 6136.48 |
|  |  |  |  | 三类 |  |  | 6089.86 |
|  |  |  |  | 四类 |  |  | 6047.57 |
| 其中 | 人工费 |  |  |  |  |  | 171.36 |
|  | 材料费 |  |  |  |  |  | 2405.49 |
|  | 机具费 |  |  |  |  |  | 3158.39 |
|  | 管理费 |  |  |  | 一类 |  | 470.49 |
|  |  |  |  |  | 二类 |  | 401.23 |
|  |  |  |  |  | 三类 |  | 354.62 |
|  |  |  |  |  | 四类 |  | 312.33 |
| 分类 | 编码 | 名称 | 规格型号 |  | 单位 | 单价(元) | 消耗量 |
| 人工费 | 0001001 | 人工 |  |  | 工日 | 51 | 3.36 |
| 材料费 | 3115001 | 水 |  |  | m³ | 2.8 | 6.82 |
|  | BC-0001 | 絮凝剂（PAM） |  |  | kg | 28.27 | 85.09 |
|  | BC-0001 | 其他材料费 |  |  | 元 | 1 | 0 |
| 机械费 | BCSB001 | 淤泥处理带式压滤机 |  |  | 台班 | 3555.73 | 0.425 |
|  | BCSB002 | 淤泥处理气浮设备 |  |  | 台班 | 933.24 | 0.425 |
|  | BCSB003 | 淤泥处理厂配套设备 |  |  | 台班 | 1197.43 | 0.425 |
|  | 9943066 | 电动空气压缩机高压水枪 | 排气量1m³/min |  | 台班 | 98.57 | 0.850 |
|  | 9943276 | 污水泵 | 流量100m³/h |  | 台班 | 159.69 | 0.425 |
|  | 99126009 | 绞吸式挖泥船 | 60m³/h |  | 艘班 | 2770.04 | 0.213 |

| 淤泥处理厂配套设备台班费用计算表 （第二次征求意见稿） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编码 |  |  |  |  | BCSB001 | BCSB002 | BCSB003 |
| 子目名称 |  |  | 单位 | 单价 (元) | 淤泥处理带式压滤机 | 淤泥处理气浮设备 | 淤泥处理厂配套设备 |
| 基价 |  |  | 元 |  | 3555.73 | 933.24 | 1197.43 |
|  | 折旧费 |  | 元 | 1 | 882.59 | 222.10 | 90.32 |
|  | 大修理费 |  | 元 | 1 | 339.10 | 85.33 | 34.70 |
|  | 经常修理费 |  | 元 | 1 | 1017.30 | 256.00 | 104.11 |
|  | 安拆及场外运输费 |  | 元 | 1 | 426.94 | 65.75 | 120.64 |
| 第一类费用小计 |  |  | 元 |  | 2665.93 | 629.19 | 349.78 |
| 第二类费用 | 人工 |  | 工日 | 51 | 16 | 4.55 | 11.75 |
|  | 燃 料 动 力 | 汽油 | kg | 6.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 柴油 | kg | 5.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 煤 | kg | 0.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 电 | kw·h | 0.75 | 98.40 | 96.00 | 331.20 |
|  |  | 水 | m³ | 2.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 木柴 | kg | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 燃料动力费 |  | 元 |  | 73.80 | 72.00 | 248.40 |
| 第二类费用小计 |  |  | 元 |  | 889.80 | 304.05 | 847.65 |
| 其他费用 |  |  | 元 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 停滞费 |  |  | 元 |  | 1698.59 | 454.15 | 689.57 |